Уважаемые жители Мокробатайского сельского поселения! В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности: № пп; Требования правил пожарной безопасности. 1.; Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи.. 2.; Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.; имеющей. 3.; К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50 Х 70 см.. 4.; Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите.. 5.; Не допускайте установку мебели в других и других сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее 70 см, а от топочных отверстий – менее 1,25 м.. 6.; Не производите розжига печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей.. 7.; Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении.. 8.; Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.. 9.; Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков). 10; При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение, перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.. 11; При обнаружении неисправности в электрощитках, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста для устранения неисправности.. 12; В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками.. 13; Под электроплитки, утюги, чайники установите негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.). 14; Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.п.) между строениями.. 15; В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым.. 16; Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра.. 17; Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой.. 18; Приобретите огнетушитель, имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату.. 19; Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в верхней и нижней части двери шкафа).. 0 Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах.. 21; Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей..

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! Курение – самая опасная причина пожара, зачастую ведущая к гибели курящего, в особенности, если курение происходит в постели и усугублено нетрезвым состоянием. Не курите в постели – пепел от сигареты, попавший на одеяло или матрац, может привести к его тлению и смертельному отравлению вас угарным газом. Большую опасность представляют печи и другие отопительные приборы, которые нельзя оставлять без присмотра или поручать надзор малолетним детям. Запрещается: располагать топливо на предтопочном листе; применять для розжига печи бензин, керосин и другие горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. Необходимость очистки дымоходов от сажи связана со способностью сажи самовозгораться под действием влаги. Аварийная работа электрических приборов менее опасна, чем открытый огонь и, при правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара минимальна. Основными причинами перегрузки являются: несоответствие сечения (толщины) электропроводов рабочему току (например, когда электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); включение в электророзетку, со старой электропроводкой, сразу 3-4 электроприбора, а также электроприборов с большой потребляемой мощностью (1,5 кВт и более). Основные принципы безопасной эксплуатации электрооборудования, это: тщательное соединение проводов и кабелей (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы); исключение одновременного включения нескольких электроприборов в розетку; обеспечение вентиляции электроприборов и аппаратов (не размещать телевизоры вплотную к шторам и занавескам, не накрывать их салфетками); применение только калиброванных плавких предохранителей или автоматических выключателей; установка быстродействующих аппаратов защиты (устройство защитного отключения – УЗО). Опасными факторами огневых работ, проводимых при ремонте жилых помещений, являются: образование капель металла и искр с температурой более1700 С при сварочных работах, подсоединение сварочного трансформатора к внутридомовой электросети, что вызывает ее перегрузку и, как следствие, аварийный режим электропроводки. Раскаленные капли и искры при разлетании, сохраняют зажигательную способность на расстояние до 5 метров. При попадании искр и капель в укромные места очаг пожара обнаруживается только через несколько часов после окончания работы. Поэтому: все горючие вещества и материалы в пределах радиуса разлета искр должны быть надежно защищены или убраны за их пределы; имеющиеся зазоры(щели) законопачены негорючими материалами; место проведения огневых работ необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения(огнетушитель, ведро с водой). Часто пожары происходят из-за самовозгорания веществ и материалов(кучи угля, толь в рулонах, целлофан и целлулоид, бумага при хранении в больших кипах и пакетах). Для большинства горючих веществ температура самовозгорания не превышает 150 С. Наиболее характерным примером является самовозгорание прошлогодних скирд сена. Чтобы не допустить подобного, необходимо сено, сложенное в скирдах и под навесами, просушить до наступления летней жары. При обнаружении пожара необходимо: немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону:97-0-01; с мобильного тел. 010, 112, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению людей, имущества и тушению пожара; оказать содействие пожарной охране при тушении пожара.