Меры пожарной безопасности при возгораниях Возгорание в служебном помещении здания или в собственной квартире (доме), на балконе, лестничной площадке. 1. Сообщите об очаге возгорания в пожарную часть (телефон - 01), ни в коем случае не открывайте окна и двери (поток воздуха способствует распространению огня), отправьте престарелых родственников и детей на улицу. 2. Если нет опасности поражения электротоком (для этого отключите автомат в щитке на лестничной площадке), приступайте к тушению пожара водой, используйте также намоченную плотную ткань, мешковину, брезент и т.п. 3. Горящую электропроводку под током тушите огнетушителями (углекислотные - марка ОУ, порошковые - марка ОП), или забрасывайте ее сухим песком. В вашем присутствии случайно возникло возгорание травы, мелкого кустарника. 1. Немедленно сломанными ветвями лиственных пород захлестнуть кромку пожара так, чтобы угольки и мелкий опал отбрасывались на выгоревшие участки (т.е. внутрь очага). 2. С помощью лопат засыпать кромку пожара грунтом (землей). 3. Не оставлять место возгорания до тех пор, пока не убедитесь, что возгорание уже не возобновится. Вы увидели, что горит соседний дом или автомобиль во дворе. 1. Сообщите о происшествии в единую службу спасения МЧС (телефон – 112 или 01) и полицию (телефон – 02 или 97-0-02), удалите с места возгорания детей и стариков. 2. Окажите посильную помощь в тушении пожара подручными средствами до прибытия пожарной охраны. 3. При тушении автомобиля будьте крайне осторожны, т.к. может взорваться бак с горючим. Перегрелся телевизор (слышно сильное гудение, запах гари, нет изображения) или он загорелся. 1. Выключите телевизор из сети. (для ремонта вызовите мастера для устранения имеющихся неисправностей). 2. Если после обесточивания горение телевизора не прекратилось, накройте его плотной тканью (одеялом) для ограничения доступа воздуха (нельзя тушить горящий телевизор водой, так как это может привести к его взрыву). 3. Детей и взрослых, не участвующих в ликвидации пожара, отправьте из комнаты (квартиры), поручите кому-нибудь из взрослых вызвать пожарную охрану (телефон единой службы спасения МЧС России - 112). 4. Таким же образом ликвидируйте возгорания других электронагревательных приборов. Использование углекислотных огнетушителей. Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 используются для тушения электроустановок и электропроводов под напряжением до 380 вольт, различных веществ, горючих материалов и жидкостей, возгораний на автомашинах (продолжительность их действия 25-40 секунд). 1. Левой рукой возьмитесь за рукоятку огнетушителя, а правой рукой направьте его струю в сторону очага возгорания. 2. Вращая маховичок вентиля против часовой стрелки, пустите струю углекислоты на огонь. 3. В момент работы огнетушителя ни в коем случае не беритесь рукой за раструб (т.к. здесь резко понижается температура и можно обморозить руку). Использование порошковых огнетушителей. Порошковые огнетушители ОП-Т «Момент», ОП-2 используются для тушения горючих газов и жидкостей, зажигательных веществ, электроустановок и проводов под напряжением (продолжительность их действия - 10 секунд). 1. Откройте вентиль газового баллончика и направьте струю порошка в очаг горения. Использование пенных огнетушителей. Пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10, ОХП-10, ОХВП-10 используются для тушения загораний различных материалов и разлитых горючих жидкостей на небольших площадях, возгораний на автомашинах. Запрещается их применение для тушения электроустановок и электропроводов под напряжением (продолжительность их действия 40-70 секунд). 1. Поднесите огнетушитель к очагу горения на возможно близкое расстояние. 2. Прочистите шпилькой отверстие спрыска. 3. Отбросьте вверх до отказа ручку запорного устройства. 4. Левой рукой возьмитесь за днище огнетушителя, а правой рукой - за боковую ручку, переверните огнетушитель спрыском вниз и направьте струю пены в огонь. 5. Если пена не пошла, переверните огнетушитель спрыском вверх, несколько раз встряхните его и вновь переверните спрыском вниз для продолжения тушения огня. Использование пожарных кранов на лестничных площадках и в холлах (фойе) зданий. 1. Откройте шкафчик пожарного крана (см. надпись ПК), взявшись за ствол, раскатайте рукав в сторону очага пожара (если рукав не был присоединен к крану - присоедините его). 2. Поверните вентиль пожарного крана против часовой стрелки до отказа и пустите в рукав воду, подойдите к стволу и начинайте тушить пожар, направляя воду в место самого интенсивного горения (проследите за тем, чтобы рукав не имел загибов и заломов, а также не прикасался к острым предметам, т.к. это может привести к его повреждению). 3. Для прекращения подачи воды поверните вентиль пожарного крана по ходу часовой стрелки до отказа. Меры предосторожности при возможных чрезвычайных ситуациях 1. Звук сирены и прерывистые гудки на предприятиях и транспортных средствах. Это означает сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - способ оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 2. Прослушайте экстренное сообщение. 3. Если Вы почувствовали резкий запах нашатыря в помещении, квартире, виден затуманенный воздух (авария на химически опасном объекте, утечка или разлив аммиака). ПОМНИТЕ - аммиак бесцветен, легче воздуха, его пары поднимаются вверх и передвигаются ветром, хорошо растворим в воде, опасен при вдыхании. 1. Наложите на лицо ватно-марлевую повязку, смоченную в 2%-ном растворе борной, лимонной или уксусной кислоты или смоченную водой. 2. Закройте окна, форточки и двери. 3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение органа управления МЧС России. 4. Сообщите об опасности своим соседям. 5. Произведите герметизацию помещений. 6. не пользуйтесь открытым огнем - в помещении при смешивании аммиака с воздухом может образоваться взрывоопасная смесь. 7. Если облако не исчезает и запах не уменьшается, выходите из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра (выходить надо обязательно в ватно-марлевой повязке). 8. Верхнюю одежду плотно застегните, поднимите воротник, наденьте головной убор. Отравление аммиаком (ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, слезотечение, насморк, боли в желудке). 1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте покой. 2. Давайте пить только теплое молоко с боржоми или питьевой водой. 3. Принимайте кодеин по 1 таблетке 2 раза в день. 4. При спазмах горла положите теплую грелку на область шеи. Принимайте теплые водные ингаляции. В домашних условиях дышите воздухом над нагретой кастрюлей с водой. 5. При поражении кожи обильно промойте ее не менее 15 минут водой или 2%-ным раствором борной или лимонной кислоты. В глаза закапать 30%-ный раствор альбуцида, в нос - теплое оливковое или персиковое масло. 6. Делать искусственное дыхание запрещается. Территорию, зараженную аммиаком, надо дегазировать. 1. Территорию обработайте водой и засыпьте местными подручными материалами - сухой измельченной глиной, торфом, песком (толщина слоя засыпки не менее 0,5 см). 2. Промойте зараженную поверхность водным раствором хлорной извести или хлорамином, солями гидрохлорида кальция. 3. Если Вы почувствовали резкий запах хлора в помещении, квартире, виден затуманенный воздух зеленовато-желтого цвета (авария на химически опасном объекте, утечка или разлив хлора). ПОМНИТЕ - хлор тяжелее воздуха, его пары распространяются по поверхности земли, малорастворим в воде. 1. Наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную в 2%-ном растворе питьевой воды. 2. Закройте все окна и двери. 3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение органа управления МЧС России. 4. Сообщите об опасности своим соседям. 5. Если облако не исчезает, выходите из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра, обходя низкие участки, подвалы, тоннели, обязательно в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (табельных и подручных). 6. При невозможности выйти из зоны заражения поднимитесь на верхние этажи здания, если вы живете в многоэтажном доме. Отравление хлором (возникновение сухого кашля, одышки, рези в глазах, слезоточения, резкой загрудинной боли как при сердечном приступе). 1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте полный покой. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 2. Дайте вдыхать нашатырный спирт. 3. Кожные покровы, рот, нос промойте 2%-ным раствором питьевой соды. 4. Давайте пить теплое молоко с боржоми или содой, кофе. 5. При продолжении удушья обратитесь за помощью к медицинским работникам.